МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский государственный институт электроники и математики

(Технический университет)

Кафедра «Вычислительные системы и сети»

Переходные процессы

в системах автоматического регулирования

Методические указания к лабораторной работе 3

По дисциплине “Основы теории управления”

# Москва, 1998

# Предисловие

В данном руководстве изложены основные теоретические знания, необходимые для выполнения лабораторной работы и пример ее выполнения с использованием пакета MATLAB.

Цель данной работы – изучение с помощью ПВМ переходных процессов в системах автоматического регулирования.

Теоретическое введение.

## Требования качества

Исследованная выше устойчивость системы обеспечивается затуханием переходных процессов с течением времени, т. е. Обеспечивает принципиальную возможность прихода системы в некоторое установившееся состояние при любом внешнем возмущении.

Однако далее требуется, во-первых, чтобы это установившееся состояние было достаточно близко к заданному и, во-вторых, чтобы затухание переходного процесса было достаточно быстрым, а отклонение (колебания) при этом были бы невелики.

Поэтому после обеспечения устойчивости системы нужно позаботиться о требуемом качестве процесса управления, в понятие которого входят, в частности:

- точность системы в установившемся состоянии

- качество переходного процесса. Вообще говоря, в понятие качества системы входит ряд других показателей.

Методы определения точности системы – это статические и скоростные ошибки. Точность при гармоническом воздействии, коэффициенты ошибок при произвольном внешнем воздействии. Но при проектировании системы  в начале не нужно знать деталей очертания всей кривой переходного процесса, а надо исходить из таких основных характеристик качества, как (см. рис. 1): длительность переходного процесса tn (быстродействия), величина перерегулирования σ, количество (или частота) колебаний, иногда плавность процесса (ограничение по скорости и ускорению).

Теоретически переходный процесс в устойчивой линейной системе затухает в бесконечности:

x−xyc=i=1nC1eλ1t→0, при t→∞

Практически же длительность переходного процесса ограничивается тем же моментом, когда отклонения становятся пренебрежительно малыми, например, (рис. 1) величина

Δ=x−xyc

составляет 5% от xyc. Перерегулирование σ=xmax−xycопределяется также в процентах от величины xyc (скажем: 18-30%). При σ=0 процесс называется монотонным.

Таким образом, не играют роли детали очертания кривой переходного процесса, а важно, чтобы она не выходила за определённые границы, показанные, например, на рис.2

Существуют три основные вида приближенных оценок качества переходного процесса:

- частотные;

- корневые;

- интегральные.

Рассмотрим подробнее корневые оценки качества.

## Корневые оценки качества

Корневыми оценками называются такие, которые основываются на расположении корней характеристического уравнения замкнутой системы, т.е. полюсов передаточной функции замкнутой системы, а также и нулей передаточной функции.

Степень устойчивости  - расстояние η от мнимой оси до ближайшего корня но плоскости корней λ характеристического уравнения замкнутой системы (рис. 3). Если ближайшим является вещественный корень (рис. 3,а), то ему соответствует апериодическая составляющая решения переходного процесса

C1e−ηt

(апериодическая степень устойчивости η). Время ее затухания

tn=1ηln1Δ≈3η (при  Δ= 5%)  (1)

характеризует общую длительность переходного процесса, так как все члены решения, соответствующие остальным корням, затухают быстрее.

Если же ближайшей  к мнимой оси окажется пара комплексных корней (рис. 3,б), то доминирующая составляющая решения переходного процесса

C1e−ηtsin(β1t+C2)

будет колебательной (колебательная степень устойчивости η), причем оценка длительности переходного процесса tn остается прежней (1).

Определяется величина степени устойчивости следующим образом. Вводится новая комплексная переменная z=λ+η (рис. 4). Тогда на плоскости z

мнимая β' ось пройдет через ближайшие корни, т.е. решение составленного относительно z характеристического уравнения должно лежать на границе устойчивости.

Таким образом, если задано характеристическое уравнение

D(λ)=a0λn+a1λn−1+...+aλ+an=0,  (2)

то, подставив λ=z−η. именно

a0(z−η)n+...+an−1(z−η)+an=0,

получим новое уравнение, которое называется смещенным, в виде

a0zn+A1zn−1+...+An−1z+An=0, (3)

где коэффициенты A1,A2,...,An являются функциями η. Их можно вычислить следующим образом:

An=D(−η),  An−1=D'(−η)1!,…,  A1=D(n−1)(−η)(n−1)!,     (4)

что вытекает из представления выражения (3) как результата разложения функции D(λ)(5.10) при λ=z−η в ряд Тейлора.

Затем к уравнению (3) применяется условие расположения его корней на границе устойчивости, например, по Гурвицу

An(η)=0  Δn−1(η)=0,       (5)

откуда и определяется величина η. Ниже будет дана диаграмма степени устойчивости для систем третьего порядка.

## Диаграмма Вышнеградского

Примером корневых оценок качества переходного процесса в системах третьего порядка является диаграмма Вышнеградского (дана в его работе 1876г., положившей начало развитию теории автоматического регулирования).

Характеристическое уравнение системы третьего порядка

a0λ3+a1λ2+a2λ+a3=0,       (6)

приводится к нормированному виду

q3+Aq2+Bq+1=0,              (7)

где

q=λ3a0a3,   A=a13a02a3,  B=a23a0a32.      (8)

Параметры Вышнеградского А и В представляют, следовательно, определенные комбинации реальных параметров системы, входящих в коэффициенты характеристического уравнения.

На плоскости параметров (А, В) граница устойчивости выразится зависимостью

АВ = 1

(гипербола). Область устойчивости

АВ>1

Разбивается на три подобласти (рис. 5) с различным расположением корней характеристического уравнения и соответственно – очертаний переходного процесса. При этом граничные лини CE и CF находятся приравниванием нулю дискриминанта формулы Кардана (решения кубического уравнения) в виде

A2B2+4(A2+B2)+18AB−27=0,

а линия СО – из равенства вещественных частей всех корней -

2A3−9AB+27=0,  A<3

В точке С(3,3) все три корня вещественные и равны – 1.

Позднее на диаграмму Вышнеградского были нанесены линии равных значений степени устойчивости η и линии равных значений колебательности μ.

При определении степени устойчивости смещенное уравнение для нормированного характеристического уравнения (7) будет

z3=A1z2+A2z+A3=0,

где согласно формулам (4)

A3=−η3+Aη2−Bη+1,

A2=3η2−2Aη+B,

A1=−3η+A.

Два условия (5) принимают соответственно  вид

−η3+Aη2−Bη+1=0,                                           (9)

(−3η+A)(3η2−2Aη+B)+η3−Aη2+Bη−1=0  (10)

Полагая η=const нанесем лини равных значений η. При этом согласно уравнению (9) получим для разных конкретных значений η прямые линии, а согласно уравнению (10) – кривые (рис. 6).

Для определения линий равных значений величины колебательности системы третьего порядка (7), когда корни его равны

q1,2=−α1±jβ,   q3=−α2   (α1>0,α2>0),

имея в виду, что μ=β1α1 по формулам Виета, запишем

2α1+α2=A,   2α1α2+α12(1+μ2)=B,  α12α2(1+μ2)=1.

Исключая α1 и α2и обозначив χ=1+μ2, получим уравнение

4χ2(A3+B3)−χ3A2B2+(2χ3−4χ2−16χ)AB−χ3+12χ3−48χ+64=0, (5.20)

которое позволяет построить на поле диаграммы Вышнеградского АВ линии равных значений μ2=χ−1 (рис. 7) в областях, где имеются комплексные корни.

Если нам требуется в системе третьего порядка выбрать параметры так, чтобы получить заданное качество переходного процесса по показателямμ и	η, мы выбираем на рис.6 и 7 соответствующую точку. Найдя таким образом значения А и В, пользуемся затес формулами (8)   для подбора параметров системы (6).

Рис.7

## Содержание лабораторной работы

1. Составить характеристическое уравнение системы 3-го порядка.

2. Найти коэффициенты характеристического уравнения

3. Составить систему уравнений для описания звена 3-го порядка.

4. Построить график переходного процесса, используя пакет МАТLАВ.

Пример выполнения  лабораторной работы

Пусть даны корни характеристического уравнения:λ1=−1, λ2=−4, λ3=−2.

Составим это уравнение:

(λ−λ1)(λ−λ2)(λ−λ3)=a0λ3+a1λ2+a2λ3+a3

(λ+1)(λ+4)(λ+2)=a0λ3+a1λ2+a2λ3+a3

Раскроем скобки:

(λ2+5λ+4)(λ+2)=a0λ3+a1λ2+a2λ3+a3

λ3+7λ2+14λ+8=a0λ3+a1λ2+a2λ3+a3

Тогда:

a0=1;a1=−(λ1+λ2+λ3)=7;a2=λ1λ2+λ2λ3+λ1λ3=14;a3=−λ1λ2λ3=8;

Дифференциальное уравнение системы 3-го порядка имеет вид

y3,,,+a1y3,,+a2y3,+a3y3=0,

Система уравнений для решения дифференциального уравнения имеет вид:

y1′ = (λ1+λ2+λ3)y1−(λ1λ2+λ2λ3+λ1λ3)y2+λ1λ2λ3y3

y2′=y1

y3′=y2

При начальных условиях:

y1(0)=0

y2(0)=0

y3(0)=1

В результате получим:

y1′ = −7y1−14y2−8y3

y2′=y1

y3′=y2

В таком виде дифференциальное уравнение решается с помощью пакета МАТLАВ. Создадим файл описания полученной системы уравнений (VD.m):

Function yprime = vdpol(t,y);

% Vdpol(t,y) returns the state derivatives of Van der Pol

% equation. Used by ODE

yprime = [(-7.*y(1)-14.*y(2)-8.*y(3)); y(1); y(2)];

Создадим файл расчета и вывода графика переходного процесса (ODE.m):

echo on

clc

type vd

t0 =0;

tfinal = 15;

y0 =[0 0 1];

tol = 1.e – 3;

trace =1;

[t,y] = ode23(‘vd’,t0,tfinal,y0,tol,trace);

plot(t,y(:3));

pause

Далее запускаем пакет МАТLАВ и в ответ на приглашение вводим имя файла расчета – ODE.m. Получаем график переходного процесса:

Далее действуем аналогично. Пусть даны корни характеристического уравнения: :λ1=−1, λ2=−4+2i, λ3=−4−2i.

Отличие состоит лишь в том, что корни взяты из другой области устойчивости (см. рис.5).

Найдем коэффициенты а:

a0=1;a1=−(λ1+λ2+λ3)=9;a2=λ1λ2+λ2λ3+λ1λ3=28;a3=−λ1λ2λ3=20;

Для построения графика необходимо внести изменения в файл описания полученной системы уравнений (VD.m):

Function yprime = vdpol(t,y);

% Vdpol(t,y) returns the state derivatives of Van der Pol

% equation. Used by ODE

yprime = [(-9.*y(1)-28.*y(2)-20.*y(3)); y(1); y(2)];

Используя пакет МАТLАВ, строится график:

Для корней из 3-й области устойчивости находим коэффициенты а, изменяем файл и строим график:

a0=1;a1=−(λ1+λ2+λ3)=6;a2=λ1λ2+λ2λ3+λ1λ3=13;a3=−λ1λ2λ3=20;

## Варианты заданий к лабораторной работе

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ±I ±2 ±3 ±4 ±1 ±2 ±3 ±4 ±1 ±2 ±3 ±4 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±1 ±2 ±3 | -1±I -1±2I -1±3I -1±4I -2±1I -21±2I -2±3I -2±4I -3±1I -3±2I -3±3I -3±4I -4±I -4±2I -4±3I -4±4I -4±5I -5±I -5±2I -5±3I | 1±I 1±2I 1±3I 1±4I 2±1I 2±2I 2±3I 2±4I 3±1I 3±2I 3±3I 3±4I 4±I 4±2I 4±3I 4±4I 4±5I 5±I 5±2I 5±3I | -1,-1 -1,-2 -1,-3 -1,-4 -2,-1 -2,-2 -2,-3 -2,-4 -3,-1 -3,-2 -3,-3 -3,-4 -4,-1 -4,-2 -4,-3 -4,-4 -4,-5 -5,-1 -5,-2 -5,-3 | 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 5, 1 5, 2 5, 3 | -1, 1 -1, 2 -1, 3 -1, 4 -2, 1 -2, 2 -2, 3 -2, 4 -3, 1 -3, 2 -3, 3 -3, 4 -4, 1 -4, 2 -4, 3 -4, 4 -4, 5 -5, 1 -5, 2 -5, 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Литература

- Е. П. Попов. Теория линейных систем  автоматического регулирования и управления, Москва: Наука, 1978.